Секция 9. Астрометрия и прикладная астрономия

Гравиметрический пункт в обсерватории «Светлое»

радиоинтерферометрического комплекса «Квазар-КВО»

Л. Ф. Витушкин2, И. С. Гаязов1, Д. В. Иванов1, А. В. Ипатов1, Е. П. Кривцов2,

П. П. Кролицкий2, В. В. Наливаев2, О. А. Орлов2, И. А. Рахимов1, С. Г. Смоленцев1

1 Институт прикладной астрономии Российской академии наук, г. Санкт-Петербург, Россия

2ВНИИМ им. Д. И. Менделеева, г. Санкт-Петербург, Россия

Создан новый гравиметрический пункт в обсерватории «Светлое», оснащенный абсолютным баллистическим гравиметром ЛИАГ-4 (рис. 1), который позволяет проводить абсолютные измерения ускорения свободного падения (УСП) с погрешностью в несколько микрогал. Место для нового гравиметрического пункта было выбрано на основе изучения микросейсмической обстановки на территории обсерватории при работающих радиотелескопах РТ-32 и РТ-13. На гравиметрическом пункте организованы 4 гравиметрические станции, на которых могут проводиться одновременные измерения УСП в различных режимах: в рамках сличений различных гравиметров или в сочетании периодических измерений абсолютного значения УСП с помощью абсолютного баллистического гравиметра и постоянного мониторинга вариаций УСП с помощью криогенного гравиметра. С помощью высокоточного относительного гравиметра выполнены измерения для вычисления вертикального градиента УСП на новом пункте, горизонтального градиента на линии расположения измерительных станций, а также для установления гравиметрической связи между старым и новым пунктами. Новый гравиметрический пункт может служить основой для построения отечественной системы базовых гравиметрических пунктов, которые могут войти в выстраиваемую в настоящее время международную систему абсолютных гравиметрических опорных пунктов.

Рис.1. Абсолютный баллистический гравиметр ЛИАГ-4 на новом гравиметрическом пункте обсерватории «Светлое»

Результаты исследования опубликованы в работе:

Витушкин Л. Ф., Гаязов И. С., Иванов Д. В., Ипатов А. В., Кривцов Е. П., Кролицкий П. П., Наливаев В. В., Орлов О. А., Рахимов И. А.,  Смоленцев С. Г. Гравиметрический пункт в обсерватории «Светлое» радиоинтерферометрического комплекса «Квазар-КВО» // Труды Института прикладной астрономии РАН. 2025. Вып. 74. С. 3–15.   DOI: 10.32876/ApplAstron.74.3-15.

Работа проведена в рамках госзадания по теме НИР FFUZ-2024-0014 «Исследования в области построения фундаментальных систем координат методами космической геодезии».

Результат получен в рамках программы фундаментальных научных исследований 2021-2030, 1.3.7.6. Развитие методов наземной и внеатмосферной астрономии.