- Механизм Лидова–Козаи в динамике окололунных объектов. Исследование и применение

- Авдюшев В.А., Бордовицына Т.В., Попандопуло  Н.А., Томилова И.В.

- Национальный исследовательский Томский государственный университет

- Секция 17. Небесная механика. 1.3.7.5. Планеты и планетные системы

- Исследована динамика объектов в средневысотном и высокоорбитальном сегментах окололунного пространства. Установлено, что влияние вековых резонансов, и, прежде всего, механизма Лидова–Козаи, имеющего резонансную природу, очень существенно в этой области окололунного пространства. Показано, что полученные в рамках осредненной задачи трёх тел особенности действия механизма Лидова–Козаи актуальны также и при учёте всех гравитационных возмущений в движении окололунных объектов. Численное моделирование даёт все три проявления механизма Лидова–Козаи: слабый резонанс, который приводит к не катастрофическому росту эксцентриситетов орбит; точный резонанс или стационарное решение, который стабилизирует орбиту на больших интервалах времени, и эффект Лидова–Козаи, представляющий собой взаимосвязанные колебания эксцентриситетов и наклонений орбит с большими амплитудами. Проведён анализ влияния механизма Лидова–Козаи, и построены карты зон наложения устойчивого и неустойчивого влияния механизма в окололунном пространстве. Полученные результаты позволяют определить орбитальные параметры, которые минимизируют рост эксцентриситета и улучшают стабильность орбит.

- Рисунок 1. Лунная ГНСС

- Проведено эскизное проектирование лунной глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС), основанной на стационарных орбитах. Для поиска оптимальной конфигурации навигационной системы было выполнено численное моделирование движения на множестве орбит с варьированием больших полуосей в диапазоне 4 – 12 радиусов Луны, эксцентриситета от 0 до 0.7 и наклонений от 40° до 65°. Для оценки стационарных орбит построены карты в параметрическом пространстве аргумента перицентра, наклонения и эксцентриситета, на которых выделены области долговременной стационарности орбит. Дополнительно проведён анализ видимости спутников: составлены карты покрытия поверхности Луны, подтвердившие, что выбрана конфигурация лунной навигационной системы, обеспечивающая высокий уровень охвата. В результате получена оптимальная конфигурация лунной ГНСС, которая обеспечивает структурную устойчивость орбит в течение 10 лет и плотное навигационное покрытие с одновременной видимостью в среднем 10–11 спутников ГНСС на всей поверхности Луны.

- Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (тема № FSWM-2024-0005).

- Список публикаций:

- V. A. Avdyushev, N. A. Popandopulo. Analysis of Circumlunar Orbital Structures for Designing the Space Segment of a Lunar Global Navigation Satellite System. Cosmic Research, Vol. 63, No. 4, pp. 342–351, 2025. DOI: 10.1134/S0010952524601361.

- N. A. Popandopulo, V. A. Avdyushev, I. V. Tomilova, T. V. Bordovitsyna. Numerical Modeling of the Influence of the Lidov–Kozai Mechanism on the Dynamics of Nearlunar Objects. Astronomical and Astrophysical Transactions, Vol. 35(1), pp. 17–28, 2025. DOI: 10.17184/eac.9606.